UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas

Tema:

Sistema Inteligente

Curso:

Inteligencia Artificial

Docente:

Dr. Hugo Vega Huerta

Integrantes:

- Collao Aldave, Max Jairo

- Cuestas Gomez, Julyño Andres

- Rojas Orihuela, Kevin Gustavo

- Tapia Huaroto, John Eduardo

- Yupanqui Garcia, Andy Ander

LIMA – PERÚ

2018

SISTEMA INTELIGENTE: PROXIMIDAD

El Sistema Inteligente de Proximidad trabaja con un sensor de ultrasonido que detecta la distancia a la que se encuentra un cuerpo y que de acuerdo con un intervalo de distancia encenderá un led de cierto color.

- LED VERDE: Si el cuerpo se encuentra a una distancia entre 0 y 20 cm.

- LED BLANCO: Si el cuerpo se encuentra a una distancia entre 20 y 40 cm.

- LED ROJO: Si el cuerpo se encuentra a una distancia mayor a 40 cm.

Sensor de Ultrasonido utilizado

Sensor Ultrasonido HC-SR04

Esquema:

Código en Arduino:

void setup()

{

pinMode(4, OUTPUT); //TRIGGER

pinMode(A0,INPUT);  //ECHO

pinMode(6, OUTPUT); //LED ROJO

pinMode(7, OUTPUT); //LED AMARILLO

pinMode(8, OUTPUT); //LED VERDE

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

sensar_distancia();

}

int ultrasonido(int echo, int trigger)

{

long   distancia, duracion;

digitalWrite(trigger,LOW);

delayMicroseconds(4);

digitalWrite(trigger,HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigger,LOW);

duracion=pulseIn(echo,HIGH);

distancia=duracion*10/292/2;

return distancia;

}

void sensar_distancia()

{

int valor = ultrasonido(A0,4);

if (valor > 40){

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

// Envia el dato al puerto serial

Serial.print(valor);

// Salto de línea

Serial.print("\n");

delay(500);

}

else {

if (valor > 20){

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

Serial.println(valor);

// Salto de línea

Serial.print("\n");

delay(500);

}

else {

if (valor > 0){

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

Serial.print(valor);

// Salto de línea

Serial.print("\n");

delay(500);

}

}

}

}